Сведения «05»  с  14  по 20 октября 2019г.

1.  Оперативно-выездная бригада   АО «ОЭС»  выполнила 10

заявок по устранению неисправностей электроснабжения  потребителей   города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

2.  Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за

мелких повреждений  (нарушение контактов присоединения и обрывы   проводов на вводе к жилым домам)  в жилых секторах индивидуальных

строений  (посёлках) – 5 случаев.

15.10.19г. в 11 час. 02 мин. из-за выхода из строя КЛ-6кВ ф.11-39/070 произошло отключение ф.11-39, без электроэнергии остались потребители 24мкр., р-он ул.Луначарского. Электроснабжение перевели на резервный источник питания   в 11 час.  15 мин.

16.10.19г. в 04 час. 59 мин. из-за выхода из строя  изолятора  основания ПК на ТП-527, произошло отключение ф.70-46, без электроэнергии остались потребители пром зоны района "Автоприбора" ул.Космонавтов. Электроснабжение восстановили в 06 час.  34 мин.

16.10.19г. в 10 час. 40 мин. при производстве земляных работ был поврежден КЛ-6кВ ф.12-34/ТП-19, произошло отключение ф.12-34, без электроэнергии остались потребители п. Прометей, п. Нарышево. Электроснабжение восстановили в 11 час.  16 мин.

18.10.19г. в 14 час. 40 мин. при производстве земляных работ бригадой МУП ОКВК РБ, был поврежден КЛ-0,4кВ ф. пр. Куприянова  от ТП-238,  без электроэнергии остались потребители ул. пр. Куприянова. Электроснабжение восстановили в 16 час.  12 мин.

19.10.19г. в 23 час. 55 мин. из-за выхода из трансформатора на ТП-201 произошло отключение электроэнергии на  КНС  МУП ОКВК РБ. Электроснабжение восстановили в 20.10.19г.12 час.  00 мин.

- 3. Ремонтные  бригады предприятия  продолжали плановые работы по  техническому обслуживанию   оборудования  трансформаторных подстанций городских  электрических сетей.

ОДС  АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05